2024年年终9000马力拖船主推进柴油机专业操作中级C卷

试卷满分 100 分，考试时间 60 分钟；书写要工整、清楚、标点符号使用正确。

题型

单选题

多选题

判断题

简答题

总分

得分

一、单选题，以下各题有多个选项，其中只有一个选项是正确的，请选择正确答案(本大题满分30分,每小题1分)

1. 柴油机不同于汽油机的最显著特点是()。

A. 用途不同 B. 内部燃烧 C. 燃料不同 D. 压缩发火

2. 8PC2-5L主机进五工况时，螺距是（  ）。

A. 100% B. 76% C. 90%  D. 84%

3. 柴油机发电机组在负荷突变试验中，要求调速器的稳定时间不超过()。

A. 5s B. 6s C. 3s D. 4s

4. 8PC2-5L主机进二工况时，螺距是（  ）。

A. 65% B. 60% C. 76% D. 56%

5. 8PC2-5L.柴油机在运转中,检查活塞环漏气和最有效方法是（  ）。

A. 排烟温度 B. 爆炸压力 C. 测压缩压力

6. 8PC2-5L主机增压器型号是（  ）。

A. VTR401 B. CTR321 C. VRT321 D. CRT321

7. 8PC2-5L正常情况下主机从进一到进二的过渡时间为（  ）分钟。

A. 20 B. 10 C. 25 D. 30

8. 气缸盖底面喷油孔周围产生裂纹是由于()。

A. 机械疲劳 B. 热应力过大 C. 热疲劳 D. 冷却不足

9. 在液压系统中，要使同一液压泵以不同压力供几个不同用途，应使用( )。

A. 顺序阀 B. 溢流阀 C. 平衡阀 D. 减压阀

10. GCH710型齿轮箱，齿轮的材料是选用高级（  ）制成。

A. 合金钢 B. 钢 C. 锰钢 D. 碳钢

11. 四冲程柴油机的进、排气重叠角是在( )前后。

A. 排气下止点 B. 进气上止点 C. 排气上止点 D. 压缩上止点

12. 盖斯林格弹性阻尼联轴节，采用柴油机滑油供给设计，要求滑油进口处的最小滑油压力为（  ）。

A. 0.10Mpa B. 0.30Mpa C. 0.40Mpa D. 0.20Mpa

13. 柴油机中润滑的作用不包括( )。

A. 清洁 B. 密封 C. 防腐 D. 传递动力

14. 按我国有关规定低速柴油机的转速的范围为( )。

A. n≤100r/min B. n≤500r/min C. n≤300r/min D. n≤200r/min

15. 连杆大端采用斜切口，在剖分面上采用锯齿形啮合面的目的是( )。

A. 增加轴瓦的强度与刚度 B. 便于上瓦对中

C. 便于下瓦与轴承的安装 D. 防止连杆螺栓承受剪应力

16. 喷油器喷孔内外结炭的主要原因是( )。

A. 高负荷运转 B. 喷油器过热 C. 喷油器过冷 D. 高转速运转

17. 8PC2-5L400型柴油机工作发生（  ）情况时，操纵人员应立即停车，并及时报告。

A. 海水泵失压 B. 淡水温度超过70℃ C. 柴油机飞车时 D. 滑油温度超过55℃

18. 在具有集中监视与报警系统的机舱中，一旦运行设备出现故障，不仅可在机舱、集中控制室发声光报警，该报警信号还能延伸到( )。

A. 尖舱 B. 货舱 C. 驾驶台 D. 舵机舱

19. 从防止柴油机低温腐蚀的角度出发，选择燃油时，除注意燃油的含硫量外，同时还应注意()的含量。

A. 水分 B. 铝、硅 C. 灰分 D. 钒、钠

20. 8PC2-5L主机活塞行程为（  ）。

A. 420mm B. 460mm C. 440mm D. 400mm

21. 气力起动的柴油机在起动时，压缩空气进入气缸是按()。

A. 按气缸排列次序依次 B. 按发火次序进入进入

C. 各缸同时进入 D. 按随机次序进入

22. 下列元件属于液压辅助元件的是( )。

A. 液压缸 B. 液压泵 C. 滤油器 D. 流量阀

23. 在监视液位时，为避免因船舶摇摆而出现的误报警，通常采用( )。

A. 报警延伸 B. 报警封锁 C. 报警切除 D. 报警延时

24. KL95/4型调距桨与轴系装置,最大泄漏量（  ）L/h。

A. ＜3 B. ＜1 C. ＜2 D. ＜4

25. 8PC2-5L连杆小端轴瓦宽度间隙（  ）mm。

A. 0.5 B. 1 C. 1.2 D. 1.4

26. 柴油机作功的工质是( )。

A. 可燃混合气 B. 燃油 C. 燃气 D. 空气

27. 柴油机出现蓝色排烟的原因是()。

A. 烧滑油 B. 燃油中硫分过高 C. 曲柄箱油位过高 D. 燃烧不完全

28. GCH710型齿轮箱第一次以后换油间隔在大约（  ）小时后，最多不超过12个月。装新油前，应先把齿轮箱冲洗干净。

A. 2400 B. 2000 C. 1800 D. 2200

29. 8PC2-5L机在额定转时滑油消耗量为（  ）克/马力小时。

A. 1.0 B. 4.0 C. 0.5-1.03 D. 2.5

30. 液压调速器的补偿针阀开度过大，（）；针阀开度过小()。

A. 油量调节不足/油量调节过度 B. 油量调节过度/油量调节过度

C. 油量调节过度/油量调节不足 D. 油量调节不足/油量调节不足

二、多选题，以下各题有多个选项，其中有二个或多个选项是正确的，请选择正确答案(本大题满分10分,每小题1分)

1. 柴油机曲轴上设置的平衡重块，不能平衡（）。

A. 气体压力 B. 热应力 C. 往复惯性力 D. 离心力

2. 滑油可分为（）两大类。

A. 气体润滑 B. 流体润滑 C. 固体润滑 D. 液体润滑

3. 柴油机按转速可分为（）。

A. 中高速柴油机 B. 高速柴油机 C. 低速柴油机 D. 中速柴油机

4. 下面中是精密偶件的有（）。

A. 柱塞－套筒 B. 压油阀－压油阀座 C. 进气阀－进气阀座 D. 活塞－缸套

5. 柴油机粗滤清器一般有（）形式。

A. 带状缝隙式 B. 离心式 C. 网式 D. 叠片缝隙式

6. 8PC2-5L主机主动力监控装置可在以下部位对主机进行紧急停机控制（  ）。

A. 机旁台 B. 驾驶台 C. 机电长室 D. 集控台

7. GCH710型齿轮箱常见的故障（  ）。

A. 齿轮箱温度过高 B. 系统管路破裂、法兰和阀门垫片破损、放油塞松动、等造成漏油

C. 齿轮箱油压不足 D. 端盖连接处漏油

8. 对喷油器定期检查项目是（）。

A. 雾化质量 B. 针阀偶件密封 C. 调节弹簧 D. 启阀压力

9. 柴油机气缸发生拉缸时的征兆是（）。

A. 排温升高，冒黑烟 B. 柴油机冷却液出口温度升高

C. 转速升高 D. 曲轴箱、扫气箱温度升高

10. 造成活塞烧损的原因有（）。

A. 供油时间过早，产生敲缸 B. 喷油器工作不正常，有未雾化的燃油滴在活塞顶上

C. 长时间超负荷运行，冷却系统缺水，水温过高 D. 经常在柴油机未达到正常温度时迅速增加载荷

三、判断题，以下各题只有对错两个选项(本大题满分30分,每小题1分)

1.(  ) 8PC2-5L主机运转初期是活塞环与气缸套之间的最容易发生拉缸的时期。（  ）

2.(  ) WP60型空气压缩机，二级活塞环与刮油环损坏，导致二级高压空气窜入曲轴箱，会造成曲轴箱爆炸。（  ）

3.(  ) 早期发现拉缸时，可采取的措施有加强缸套冷却。

4.(  ) KL95/4型调距桨液压系统的油液需按规定定期进行理化检验，检查清洁度。（  ）

5.(  ) 当排气背压增加时，会引起燃烧室组件的温度升高。

6.(  ) 液压调速器加装速度降机构是为了提高调速灵敏度。

7.(  ) 柴油机汽缸底面座孔附近出现裂纹的主要原因是热应力过大。

8.(  ) 顶杆的功用是将作用力直接传递给摇臂。

9.(  ) 柴油机启动时供油量不要过大，以免工作粗暴，冒黑烟，甚至飞车。

10.(  ) 压缩过程是活塞对气体作功，提高气体内能的过程。

11.(  ) 柴油机的"拉缸"，其实质是一种磨料磨损。

12.(  ) KL95/4型调距桨稳距调节是为了保证螺距稳定不变。（  ）

13.(  ) 8PC2-5L主机超负荷运转是主轴承磨损最大的运转工况。（  ）

14.(  ) 滑油压力达不到最低限值时应立即停机检查。

15.(  ) 在对柴油主机进行紧急刹车操纵时，需要选择时机进行操纵的动作是刹车。

16.(  ) 8PC2-5L主机转速控制系统中的调速器的输出信号是供油量。（  ）

17.(  ) GCH710型齿轮箱，输入、输出齿轮的传动效率是0.985。（  ）

18.(  ) 活塞在气缸内离曲轴中心线最远的位置称下止点。

19.(  ) 气门旋转机构的作用是防止气门头部产生局部过热和阀座积炭。

20.(  ) 齿轮泵具有干吸能力，可以封闭启动。

21.(  ) 表征调速器在调速动作的执行过程中调速平稳性的性能指标瞬时调速率。

22.(  ) 滑油中进水特别是海水，会加速滑油的变质。

23.(  ) 上止点是活塞离曲轴中心最近的位置。

24.(  ) 柴油机冷却液出口温度和曲轴箱、扫气箱温度升高是柴油机气缸发生拉缸时的征兆是。

25.(  ) 气缸套产生裂纹，排烟温度不会变化。

26.(  ) 8PC2-5L主机活塞环与气缸套在磨合期之后几乎不会发生拉缸现象。（  ）

27.(  ) 瞬时调速率越小，表明调速器调速过程中的平稳性越好。

28.(  ) 8PC2-5L柴油机调速器的功用是根据负荷调整油量保证柴油机的输出功率始终大于负荷。（  ）

29.(  ) 柱塞泵是液压系统中常见的一种容积式泵。

30.(  ) 8PC2-5L柴油机监控系统，遥控主控制箱YKC板为输出阀逻辑板，其主要功能是完成DA输出。（  ）

四、简答题(本大题满分30分,每小题6分)

1. GCH710型齿轮箱常见故障有哪些？（5分）

2. 8PC2-5L柴油机运行时要进行哪些观察？（5分）

3. 柴油机启动失败的原因有哪些。（5分）

4. 常见的润滑方式有哪些，按循环油收集方式不同柴油机润滑系统可分为哪两大类。（5分）

5. 8PC2-5L柴油机滑油压力过低的主要原因有哪些？（5分）

《2024年年终9000马力拖船主推进柴油机专业操作中级C》答案

一、单选题

1.D    2.A    3.A    4.B    5.C

6.A    7.A    8.C    9.D    10.A

11.C    12.A    13.D    14.C    15.D

16.B    17.C    18.C    19.D    20.B

21.B    22.C    23.D    24.D    25.D

26.A    27.A    28.B    29.A    30.C

二、多选题

1.ABC    2.BC    3.ABC    4.AB    5.ACD

6.ABD    7.ABC    8.ABD    9.B    10.ABCD

三、判断题

1.√    2.×    3.×    4.√    5.√

6.×    7.√    8.√    9.√    10.√

11.×    12.×    13.×    14.√    15.√

16.√    17.√    18.×    19.√    20.×

21.√    22.√    23.×    24.√    25.×

26.√    27.√    28.×    29.√    30.√

四、简答题

1.（1）齿轮箱油位过高,油压过低，等造成齿轮箱温度过高；（1分）

（2）油压过低,滤器堵塞，造成齿轮箱油压不足；（1分）

（3）系统管路破裂,法兰和阀门垫片破损,放油塞松动等造成漏油；（1分）

（4）发动机与齿轮箱找正误差太大；（1分）

（5）柴油机和轴系与齿轮箱联接的阀兰松动等造成齿轮箱出现噪音。（1分）

2.（1）观察柴油机冷却水,润滑油的压力和温度；（1分）

（2）检查喷油器冷却水,摇臂润滑油是否被污染；（1分）

（3）检查增压器工作情况；（1分）

（4）检查齿轮箱工作情况；（1分）

（5）检查尾轴工作情况。（1分）

3.（1）供油不足（1分）。

（2）喷油器雾化不良（1分）。

（3）缸内引燃空气量不足（1分）。

（4）转速低（1分）。

（5）温度低（1分）。

4.润滑方式有：

（1）人工润滑（1分）。（2）压力润滑（1分）。

（3）飞溅润滑（1分）。

按循环油收集方式不同柴油机润滑系统可分为：

（1）干式循环（1分）。（2）湿式循环（1分）。

5.（1）滑油进口管路进空气或滑油量不足；（1分）

（2）滑油管漏泄；（1分）

（3）滑油进口滤清器太脏堵塞；（1分）

（4）滑油泵工作不正常；（1分）

（5）滑油调压阀失效。（1分）

第 =page  2*2-1 3页（共 =SectionPages  3*2 6页）

第 =page  2*2 4页（共 =SectionPages  3*2 6页）

第 =page  3*2-1 5页（共 =SectionPages  3*2 6页）

第 =page  3*2 6页（共 =SectionPages  3*2 6页）

第 =page  1*2-1 1页（共 =SectionPages  3*2 6页）

第 =page  1*2 2页（共 =SectionPages  3*2 6页）

○                               ○                               ○

-------------------------------------- 装 --------------------------------------- 订 ------------------------------------- 线 -------------------------------------

-------------------------------------- 装 --------------------------------------- 订 ------------------------------------- 线 -------------------------------------

○                               ○                               ○

单  位

姓  名

考  号

座位号

单  位

姓  名

部职别

-------------------------------------- 装 --------------------------------------- 订 ------------------------------------- 线 -------------------------------------

○                               ○                               ○